Objeto: Pavimentação com lajotas sextavadas, passeios com acessibilidade e drenagem pluvial.

Locais:

Trechos 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08

Endereços:

Estrada Geral do Baú Central - Bairro Baú Baixo (Trechos 01 á 04);

Rua Silvério S. Ramos – Bairro Minas (Trecho 05);

Rua Mariquinha Soares – Centro (Trecho 07);

Rua Silvério S. Ramos – Continuidade após Igreja Santa Luzia – Bairro Minas (Trecho 08);

MEMORIAL DE CÁLCULO

PARÂMETROS INICIAIS PARA OS PROJETOS

Foram consideradas as características das via, tais como suas geometria, traçado e topografia já existentes, que foram implantadas pela população ao decorrer dos anos sem planejamento por parte das administrações públicas, assim, procurou-se aproveitar as características já existnetes, somente fazendo correções para melhorias. Como a via já é consolidada e suporta trânsito de leve a pesado a pelo menos 30 anos, a base e estudo geológico pode ser simplificado, pois não existe histórico e relatos de adensamentos e deformações, assim, passa-se a expor a memória de cálculo empregada e suas considerações.

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os Estudos Topográficos para a elaboração dos Projetos de Pavimentação com Lajota foram desenvolvidos de modo a aproveitar tanto quanto possível à plataforma já existente, objetivando fornecer elementos para as demais atividades previstas no Projeto.Foi empregado equipamento tipo estação total Marca Sanding, com precisão angular de 1” e linear de 3 mm/km. O levantamento topográfico foi georreferenciado e amarrado a Rede Brasileira de Monitortamento Contínuo – RBMC, tendo como DATUM o sistema de coordenada SIRGAS.

Metodologia Adotada

Foi observada a NBR-13133 em sua totalidade.

Projeção do Eixo

A definição do eixo projetado ocorreu com base no traçado da estrada já existente, realizando pequenas correções em algumas curvas e locais aonde exista variação da largura.

Seção Longitudinal

A seção longitudinal foi traçada exatamente no meio da via, que virá a facilitar a compreensão dos projetos e desenhos técnicos.

Seções Transversais

Correspondendo a cada estaca (vinte metros) da locação do eixo, foram levantadas as seções transversais, ortogonais e simétricas ao eixo

Levantamento Cadastral

No levantamento cadastral foi executado registro sistemático e ordenado de todos os dispositivos lindeiros, tais como cercas e entradas particulares, assim como as edificações existentes na área de interesse do Projeto. Foram medidos, linearmente e angularmente, referidos dispositivos e edificações, possibilitando, a qualquer tempo, a restituição e reprodução gráfica, com detalhes suficientes que permitem o desenho com precisão.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

O estudo hidrológico tem por finalidade a obtenção de elementos para se obter as vazões de dimensionamento das obras de drenagem e caracterização do regime pluviométrico.

Levantaram-se as áreas de contribuição das bacias hidrográficas e considerou-se o regime de precipitação da região fornecido por órgãos oficiais.

3  PROJETO

PROJETO GEOMÉTRICO

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados na fase de estudos topográficos e em face às peculiaridades do projeto em execução (pavimentação com Lajotas). O projeto geométrico consistiu na retificação do eixo da rua, procurando aproveitar ao máximo os alinhamentos já definidos na mesma.

O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos críticos, procurando sempre que possível atender aos pontos de cotas obrigatórias, conservando-se ao máximo o existente.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Em função das características próprias de cada trechos levantada in-loco, não haverá a necessidade de grandes movimentações de materiais. Será apenas raspada a superfície para nivelamento, com retirada máxima de 5 cm.

PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem consiste no dimensionamento e detalhamento dos dispositivos necessários à proteção da via contra a ação das águas.

Os dispositivos de drenagem superficial visam um perfeito e rápido escoamento das águas que incidem sobre a plataforma da via e terrenos adjacentes.

Para efeitos de simplificação e segurança, o dimensionamento das drenagens foi realizado da seguinte forma;

Foi pego a bacia de contribuição com maior captação devido ao relevo e com histórico de alagamentos dos 08 trechos que possuirão drenagem, esta bacia está localizada no trecho 04, que fica na Estrada Geral do Baú, compreendido especificadamente entre as estacas 17 e 29, contendo área total de 25.378,27m² , ou 2,53 ha. Com base nesse cálculo, foi realizada uma uniformização dos diâmetros das tubulações de drenagem em todos os trechos afim da segurança e uniformização, facilitando serviços futuros de manutenção, reparos e limpezas, assim, segue cálculo pela fórmula de Talbot;

Memória de Cálculo

a - Bacia de contribuição: 2,53 Ha

b - Solo: de rampa

Fórmula de Talbot;

Sendo valores para o coeficiente de Runoff;

De acordo com os dados da bacia o coeficiente adotado será de 0,66

A= 0,183 . 0,30. 4√(2,53)3

A = 0,11 m2

Tubos adotados: Φ 40 cm (0,12 m²)

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Descrição

A elaboração do projeto de pavimentação tem como objetivo, definição da seção transversal do pavimento fixada o tipo do pavimento e as diferentes camadas constituintes.

Não há necessidade de se executar obras complementares de contenção e enlevamento de taludes.

A metodologia de cálculo para os pavimentos foi feita com base na metodologia aplicada para a drenagem, oi seja, amostral.

Foi pego um trecho amostral entre os 08 trechos que receberão pavimentação e realizado sobre esse trecho um cálculo de verificação que serviu como parâmetro para todos os demais trechos.

O trecho escolhido foi o da região próxima a estaca E1 do trecho 01, que é limítrofe a uma extensão já pavimentada com lajotas, que possui as mesmas características dos trechos que, sejam em solo e tráfego.

Foi considerado também a resistência já existente da superfície natural do terreno, que suporta a mais de 30 anos o tráfego da região, que pouco aumentou em número, assim, passa-se ao calculo e seus parâmetros;

Memória de Cálculo

Dados: Tráfego Médio Diário até: 150 veículos pequenos

Largura da via: 6,50 m.

Solo = 7%

Tipo de Pavimentação: Lajota.

Para dimensionamento do pavimento e verificação das espessuras do pavimento, será usado o método de dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, conforme equação de Peltier, que é preconizado para o dimensionamento envolvendo pavimentações com blocos de concreto.

E = N + 150√P * 10√T/To

IS + 5

E é a espessura total do pavimento em cm

P é carga por roda, em tonelada

IS  é o CBR do sub leito em percentagem

T é tráfego real por ano e por metro de larguraem toneladas

To é o tráfego de referência que é de 100.000 t/ano/m de largura

Neste caso, temos como espessura de cálculo o valor de:

E = 20 + 150√1,5 * 10√(50*365)/ 6,5 x 100.000

(7+5)

E = 12,37 cm

Adotado 16,00 cm. (espessura já executada nos trechos pavimentados anteriormente).

Determinação da espessura do pavimento é padrão, haja vista que o terreno apresenta boas características de regularização:

Espessura total projetada é igual: 21,00 cm

A - Espessura da base/lajota sextavada: 8,00  cm.

B - Espessura colchão de areia: 18,00 cm.

____________________________

Antônio Adolfo Schopping Filho

Engº Civil – CREA 116263-6